50VA（SY0611-1407A1） R型变压器

1、原理图

4. 黑 0V

1.红0V

2.红 240V

3.蓝 17V

5.蓝 17V

8.黄/绿

7.黄 5V

6.黄 0V

2、性能参数

| 名称 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  |  | 重量 （kg） |  | 安装孔距 （mm） |  | 安装孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A(mm) | X(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R型电源变压器 |  | 50 |  | 95 | 49 |  |  |  | 0.96 |  | 70*60 |  | ∮5 |
| 初级额定输入 |  |  |  |  | 240V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初级直流电阻 |  |  |  |  | 80Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大空载电流 |  |  |  |  | 15mA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次级额定输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空载电压（V±5％） |  |  |  |  |  | 空载电压（V±5％） |  |  | 额定负载电流（A） |  |  |  |
| S1：3 ~ 4 ~5 | 10-0-10 |  |  |  |  |  | 8.8-0-8.8 |  |  | 2 |  |  |  |
| S2：6-7 | 0-5 |  |  |  |  |  | 0-4 |  |  | 2 |  |  |  |
| 引出线规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颜色 |  |  | 规格 |  | 长度（mm） |  |  |  | 端子 |  |
| 初级引出线：1~2 |  |  | 红-红 |  |  | RVV-0.3 |  | 350 |  |  |  | 剥口上锡5mm |  |
| 次级引出线：3~4~5，6-7 |  |  | 蓝-黑-蓝 |  |  | RV-0.75 |  | 350 |  |  |  | 剥口上锡5mm |  |