50VA（SY0612-1425A1）环型电源变压器

1、原理图

6. 黑 0V

1.黑0V

2.红 115V

5.绿 20V

7.绿 20V

9. 黑 0V

8.蓝 9V

8.黄/绿

4.红 115V

3.黑0V

2、性能参数

| 名称 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  | 重量 （kg） |  |  | 安装孔 （mm） |  | 罗丝 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D(mm) |  | H(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 环型电源变压器 |  | 50 |  | 78 |  | 46 |  | 0.72 |  |  | —— |  |  |
| 初级额定输入 |  |  |  |  |  | 115V*2 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 初级直流电阻 |  |  |  |  |  | 85Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大空载电流 |  |  |  |  |  | 15mA |  |  |  |  |  |  |  |
| 次级额定输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空载电压（V±5％） |  |  |  | 负载电压（V±5％） |  |  |  | 额定负载电流（A） |  |  |  |  |
| S1：5~ 6~7 | 16~0~16 |  |  |  | 14~0~14 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| S1：8~ 9 | 0~9 |  |  |  | 0~7.9 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 引出线规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颜色 |  |  |  | 规格 |  |  | 长度（mm） |  | 端子 |  |
| 初级引出线：1~2,3~4 |  |  | 红-红 |  |  |  | UL1672-18# |  |  | 200 |  | 剥口上锡5mm |  |
| 次级引出线：5~6~7,8~9 |  |  | 绿-黑-绿，蓝-黑 |  |  |  | UL1015-22# |  |  | 200 |  | 剥口上锡5mm |  |