52VA（SY0611-1410A1） O型变压器

4. 棕10V

1.红 0V

2.红  220V

3. 蓝 0V

6.蓝 0.5V

5.绿 1V

13. 黄/绿

7.白 0V

9.红 3.5V

8.绿 5V

10.灰 0V

12. 黑1.2V

11. 棕 0V

原理图

2、性能参数

| 名称 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  |  | 重量 （kg） |  | 安装孔距 （mm） |  | 安装孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A(mm) |  |  | X(mm) |  |  |  |  |  |  |
| O型电源变压器 |  | 52 |  | 101 |  |  | 32 |  | 0.96 |  |  |  |  |
| 初级额定输入 |  |  |  |  |  |  | 220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |
| 初级直流电阻 |  |  |  |  |  |  | 350Ω |  |  |  |  |  |  |
| 最大空载电流 |  |  |  |  |  |  | 15mA |  |  |  |  |  |  |
| 次级额定输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空载电压（V±5％） |  |  |  |  | 空载电压（V±5％） |  |  |  | 额定负载电流（A） |  |  |  |
| S1：3 ~ 4 | 0~10 |  |  |  |  | 0~9.3 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| S2：5~6~7 | 0~0.5~1 |  |  |  |  | 0~0.45~0.9 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| S3：8~9~10 | 0~3.5~5 |  |  |  |  | 0~3.2~4.6 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| S4：11~12 | 0~1.2 |  |  |  |  | 0~1.08 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 引出线规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颜色 |  | 规格 |  |  | 长度（mm） |  |  |  | 端子 |  |
| 初级引出线：1~2 |  |  | 红-红 |  | RVV-0.75 |  |  | 200 |  |  |  | 剥口上锡5mm |  |
| 次级引出线：3~4，5~6~7，8~9~10，11~12 |  |  | 蓝-棕，绿-蓝-白， 绿-红-灰，黑-棕 |  | RV-0.75 |  |  | 200 |  |  |  | 剥口上锡5mm |  |