72VA（SY0611-1405A1） R型变压器

1.红0V

2.红 230V

7. 棕 0V

8.黄 12V

10.白 0V

9.绿2V

11.绿 2V

4. 黑 0V

3.蓝7V

5.蓝 7V

6.黄 12V

1、原理图

2、性能参数

| 名称 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  |  | 重量 （kg） |  | 安装孔距 （mm） |  | 安装孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A(mm) | X(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R型电源变压器 |  | 72 |  | 119 | 52 |  |  |  | 1.33 |  | 90*71 |  | ∮5 |
| 初级额定输入 |  |  |  |  | 230V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初级直流电阻 |  |  |  |  | 45Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大空载电流 |  |  |  |  | 15mA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次级额定输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空载电压（V±5％） |  |  |  |  |  | 空载电压（V±5％） |  |  | 额定负载电流（A） |  |  |  |
| S1：3 ~ 4 | 7~0~7 |  |  |  |  |  | 6.3~0~6.3 |  |  | 2 |  |  |  |
| S2：5 ~ 6 ~7 | 12~0~12 |  |  |  |  |  | 11~0~11 |  |  | 1.5 |  |  |  |
| S3：8~9 | 2~0~2 |  |  |  |  |  | 1.8~0~1.8 |  |  | 2 |  |  |  |
| 引出线规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颜色 |  |  | 规格 |  | 长度（mm） |  |  |  | 端子 |  |
| 初级引出线：1-2 |  |  | 红-红 |  |  | RVV-0.75 |  | 300 |  |  |  | 剥口上锡5mm |  |
| 次级引出线：3-4-5，6-7-8，9-10-11 |  |  | 蓝-黑-蓝，黄-棕-黄，绿-白-绿 |  |  | RV-0.75，RV-0.5 |  | 300 |  |  |  | 剥口上锡5mm |  |