2VA（SY0703-1496A1） EI型变压器

1、原理图

1.红 0V

2.红  220V

3.黄 0V

4. 黄 8V

2、性能参数

| 名称 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  |  |  | 重量 （kg） |  | 安装孔距 （mm） |  | 安装孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L(mm) | D(mm) |  |  | H(mm) |  |  |  |  |  |  |
| R型电源变压器 |  | 2 |  | 58 | 28 |  |  | 31 |  | 0.1 |  | 47 |  | ∮4*8 |
| 初级额定输入 |  |  |  |  |  |  |  | 220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |
| 初级直流电阻 |  |  |  |  |  |  |  | 2.23KΩ |  |  |  |  |  |  |
| 最大空载电流 |  |  |  |  |  |  |  | 15mA |  |  |  |  |  |  |
| 次级额定输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空载电压（V±5％） |  |  |  |  |  | 空载电压（V±5％） |  |  |  | 额定负载电流（A） |  |  |  |
| S1：3 ~ 4 | 0~8 |  |  |  |  |  | 0~6.2 |  |  |  | 0.25 |  |  |  |
| 引出线规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颜色 |  |  | 规格 |  |  | 长度（mm） |  |  |  | 端子 |  |
| 初级引出线：1~2 |  |  | 红-红 |  |  | UL-1015 24# |  |  | 250 |  |  |  | 剥口上锡5mm |  |
| 次级引出线：3~4 |  |  | 黄-黄 |  |  | UL-1015 22# |  |  | 150 |  |  |  | 剥口上锡5mm |  |