6VA（SY0701-1464A1） R型变压器

1、原理图

1.红 0V

2.红  220V

6. 黄/绿

4. 橙 0V

3.绿6.2V

5. 绿6.2V

2、性能参数

| 名称 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  |  | 重量 （kg） |  | 安装孔距 （mm） |  | 安装孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A(mm) |  |  | X(mm) |  |  |  |  |  |  |
| R型电源变压器 |  | 6 |  | 60 |  |  | 31 |  | 0.22 |  | 45*35 |  | ∮4 |
| 初级额定输入 |  |  |  |  |  |  | 220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |
| 初级直流电阻 |  |  |  |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |  |
| 最大空载电流 |  |  |  |  |  |  | 1mA |  |  |  |  |  |  |
| 次级额定输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空载电压（V±5％） |  |  |  |  | 空载电压（V±5％） |  |  |  | 额定负载电流（A） |  |  |  |
| S1：3 ~ 4 ~5 | 6.2~0~6.2 |  |  |  |  | 4.8~0~4.8 |  |  |  | 0.48 |  |  |  |
| 引出线规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颜色 |  | 规格 |  |  | 长度（mm） |  |  |  | 端子 |  |
| 初级引出线：1~2 |  |  | 红-红 |  | RVV-0.75 |  |  | 400 |  |  |  | 剥口上锡5mm |  |
| 次级引出线：3~4~5 |  |  | 绿-橙-绿 |  | RV-0.3 |  |  | 300 |  |  |  | 剥口上锡5mm |  |