18VA（SY0612-1443A1） R型变压器

1、原理图

1.黑0V

2.红 115V

5.蓝 0V

6.蓝 18V

3.黑0V

4.红 115V

7.绿 0V

8.绿 18V

2、性能参数

| 名称 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  |  | 重量 （kg） |  | 安装孔距 （mm） |  | 安装孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A(mm) | X(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R型电源变压器 |  | 18 |  | 80 | 41 |  |  |  | 0.5 |  | 55*45 |  | ∮4*7 |
| 初级额定输入 |  |  |  |  | 115V*2 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初级直流电阻 |  |  |  |  | 235Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大空载电流 |  |  |  |  | 5mA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次级额定输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空载电压（V±5％） |  |  |  |  |  | 空载电压（V±5％） |  |  | 额定负载电流（A） |  |  |  |
| S1：5~6 | 0~18 |  |  |  |  |  | 0~16 |  |  | 0.5 |  |  |  |
| S2：7~8 | 0~18 |  |  |  |  |  | 0~16 |  |  | 0.5 |  |  |  |
| 引出线规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颜色 |  |  | 规格 |  | 长度（mm） |  |  |  | 端子 |  |
| 初级引出线：1~2，3~4 |  |  | 红-红 |  |  | RVV-0.75 |  | 200 |  |  |  | 剥口上锡5mm |  |
| 次级引出线： 5~6，7~8 |  |  | 蓝-蓝，绿-绿 |  |  | RV-0.5 |  | 200 |  |  |  | 剥口上锡5mm |  |