30VA（SY0612-1455A1）环型电源变压器

1、原理图

6. 蓝25V

3.黑 0V

4.红  110V

5. 黑 0V

1.黑 0V

2.红  110V

8. 绿25V

7. 黑 0V

2、性能参数

| 名称 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  | 重量 （kg） |  |  | 安装孔 （mm） |  | 罗母 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D(mm) |  | H(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 环型电源变压器 |  | 30 |  | 80 |  | 34 |  | 0.65 |  |  | —— |  | M5 |
| 初级额定输入 |  |  |  |  |  | 110V*2 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 初级直流电阻 |  |  |  |  |  | 95Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大空载电流 |  |  |  |  |  | 15mA |  |  |  |  |  |  |  |
| 次级额定输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空载电压（V±5％） |  |  |  | 空载电压（V±5％） |  |  |  | 额定负载电流（A） |  |  |  |  |
| S1：5~6 | 0~25 |  |  |  | 0~22 |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  |
| S1：7~8 | 0~25 |  |  |  | 0~22 |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  |
| 引出线规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颜色 |  |  |  | 规格 |  |  | 长度（mm） |  | 端子 |  |
| 初级引出线：1~2，3~4 |  |  | 黑-红，黑-红 |  |  |  | RVV-0.75 |  |  | 200 |  | 剥口上锡5mm |  |
| 次级引出线：5~6，7~8 |  |  | 黑-蓝，黑-绿 |  |  |  | RV-0.5 |  |  | 200 |  | 剥口上锡5mm |  |