35VA（SY0609-1306A1） EI型变压器

1、原理图

1.红 0V

2.红  230V

3. 绿 26.6V

4.绿  26.6V

2、性能参数

| 名称 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  |  |  | 重量 （kg） |  | 安装孔距 （mm） |  | 安装孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L(mm) | D(mm) |  |  | H(mm) |  |  |  |  |  |  |
| R型电源变压器 |  | 35 |  | 55 | 79 |  |  | 94 |  | 1.0 |  | 58*35 |  | ∮7*4 |
| 初级额定输入 |  |  |  |  |  |  |  | 230V 50Hz |  |  |  |  |  |  |
| 初级直流电阻 |  |  |  |  |  |  |  | 65Ω |  |  |  |  |  |  |
| 最大空载电流 |  |  |  |  |  |  |  | 60mA |  |  |  |  |  |  |
| 次级额定输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空载电压（V±5％） |  |  |  |  |  | 空载电压（V±5％） |  |  |  | 额定负载电流（A） |  |  |  |
| S1：3 ~ 4 | 0~26.6 |  |  |  |  |  | 0~24 |  |  |  | 1.45 |  |  |  |
| 引出线规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颜色 |  |  | 规格 |  |  | 长度（mm） |  |  |  | 端子 |  |
| 初级引出线：1~2 |  |  | 红-红 |  |  | UL-1672 22# |  |  | 60 |  |  |  | 剥口上锡5mm |  |
| 次级引出线：3~4 |  |  | 绿-绿 |  |  | UL-1015 20# |  |  | 60 |  |  |  | 剥口上锡5mm |  |