45VA（SY0703-1502A1）环型电源变压器

1、原理图

3.黑 0V

4.红  115V

1.黑 0V

2.红  115V

6. 黑 0V

5. 蓝 15V

7. 蓝 15V

2、性能参数

| 名称 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  | 重量 （kg） |  |  | 安装孔 （mm） |  | 罗母 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D(mm) |  | H(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 环型电源变压器 |  | 45 |  | 106 |  | 24 |  | 0.8 |  |  | —— |  | M8 |
| 初级额定输入 |  |  |  |  |  | 115V*2 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 初级直流电阻 |  |  |  |  |  | 85Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大空载电流 |  |  |  |  |  | 15mA |  |  |  |  |  |  |  |
| 次级额定输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空载电压（V±5％） |  |  |  | 空载电压（V±5％） |  |  |  | 额定负载电流（A） |  |  |  |  |
| S1：5~6~7 | 15~0~15 |  |  |  | 13~0~13 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |
| 引出线规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颜色 |  |  |  | 规格 |  |  | 长度（mm） |  | 端子 |  |
| 初级引出线：1~2，3~4 |  |  | 黑-红，黑-红 |  |  |  | RVV-0.75 |  |  | 280 |  | 剥口上锡5mm |  |
| 次级引出线：5~6~7 |  |  | 蓝-黑-蓝 |  |  |  | RV-0.5 |  |  | 280 |  | 剥口上锡5mm |  |