50VA(SY0701-1459A1) O型变压器

1、原理图

4. 白 12V

1.黑0V

2.红220V

6.绿 15V

3.黑  0V

7.黄/绿

5. 蓝 13V

2、性能参数

| 名称 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  | 重量 （kg） |  |  | 安装孔距 （mm） |  | 安装孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A(mm) |  | X(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| O型电源变压器 |  | 50 |  | 97 |  | 31 |  | 0.93 |  |  | ∮6.5 |  | M6 |
| 初级额定输入 |  |  |  |  |  | 220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 初级直流电阻 |  |  |  |  |  | 45Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大空载电流 |  |  |  |  |  | 15mA |  |  |  |  |  |  |  |
| 次级额定输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空载电压（V±5％） |  |  |  | 空载电压（V±5％） |  |  |  | 额定负载电流（A） |  |  |  |  |
| S1：3 ~ 4~5~6 | 0~12~13~15 |  |  |  | 0~11~12~13.8 |  |  |  | 3.33 |  |  |  |  |
| 引出线规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颜色 |  |  |  | 规格 |  |  | 长度（mm） |  | 端子 |  |
| 初级引出线：1~2 |  |  | 红-红 |  |  |  | RVV-0.75 |  |  | 200 |  | 剥口上锡5mm |  |
| 次级引出线：3~4~5~6 |  |  | 黑-白-蓝-绿 |  |  |  | RV-0.1 |  |  | 200 |  | 剥口上锡5mm |  |