100VA（SY0607-1227A1） R型变压器

1、原理图

1.红 0V

2.红  230V

3. 蓝 0V

4.蓝 110V

2、性能参数

| 名称 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  |  | 重量 （kg） |  | 安装孔距 （mm） |  | 安装孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A(mm) |  |  | X(mm) |  |  |  |  |  |  |
| R型电源变压器 |  | 100 |  | 122 |  |  | 52 |  | 1.7 |  | 100*80 |  | ∮5 |
| 初级额定输入 |  |  |  |  |  |  | 230V 50Hz |  |  |  |  |  |  |
| 初级直流电阻 |  |  |  |  |  |  | 30Ω |  |  |  |  |  |  |
| 最大空载电流 |  |  |  |  |  |  | 15mA |  |  |  |  |  |  |
| 次级额定输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空载电压（V±5％） |  |  |  |  | 空载电压（V±5％） |  |  |  | 额定负载电流（A） |  |  |  |
| S1：3 ~ 4 | 0~110 |  |  |  |  | 0~98 |  |  |  | 0.91 |  |  |  |
| 引出线规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颜色 |  | 规格 |  |  | 长度（mm） |  |  |  | 端子 |  |
| 初级引出线：1~2 |  |  | 红-红 |  | UL-1672 18# |  |  | 1500 |  |  |  | 剥口上锡5mm |  |
| 次级引出线：3~4 |  |  | 蓝-蓝 |  | UL-1015 20# |  |  | 1500 |  |  |  | 剥口上锡5mm |  |