50VA（SY0612-1436A1） EI型变压器

1、原理图

4. 黑  0V

1.红 0V

2.红  220V

3. 蓝 880V

5.蓝 880V

2、性能参数

| 名称 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  |  | 重量 （kg） |  | 安装孔距 （mm） |  | 安装孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A(mm) |  |  | X(mm) |  |  |  |  |  |  |
| R型电源变压器 |  | 100 |  | 117 |  |  | 76 |  | 2.0 |  | 102*21 |  | ∮9*5 |
| 初级额定输入 |  |  |  |  |  |  | 220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |
| 初级直流电阻 |  |  |  |  |  |  | 25Ω |  |  |  |  |  |  |
| 最大空载电流 |  |  |  |  |  |  | 100mA |  |  |  |  |  |  |
| 次级额定输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空载电压（V±5％） |  |  |  |  | 空载电压（V±5％） |  |  |  | 额定负载电流（A） |  |  |  |
| S1：3 ~ 4 ~ 5 | 880~0~880 |  |  |  |  | 850~0~850 |  |  |  | 0.05 |  |  |  |
| 引出线规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颜色 |  | 规格 |  |  | 长度（mm） |  |  |  | 端子 |  |
| 初级引出线：1~2 |  |  | 红-红 |  | RVV-0.75 |  |  | 300 |  |  |  | 剥口上锡5mm |  |
| 次级引出线：3~4~5 |  |  | 蓝-黑-蓝 |  | RVV-0.75 |  |  | 300 |  |  |  | 剥口上锡5mm |  |