108VA（SY0701-1461A1）环型电源变压器

1、原理图

5. 蓝24V

1.红 0V

2.红  220V

3. 蓝 24V

4. 黄 0V

8. 绿 14V

6. 绿 14V

7. 黑 0V

2、性能参数

| 名称 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  | 重量 （kg） |  |  | 安装孔 （mm） |  | 罗丝 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D(mm) |  | H(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 环型电源变压器 |  | 108 |  | 104 |  | 47 |  | 1.5 |  |  | —— |  | M8 |
| 初级额定输入 |  |  |  |  |  | 220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 初级直流电阻 |  |  |  |  |  | 25Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大空载电流 |  |  |  |  |  | 25mA |  |  |  |  |  |  |  |
| 次级额定输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空载电压（V±5％） |  |  |  | 负载电压（V±5％） |  |  |  | 额定负载电流（A） |  |  |  |  |
| S1：3 ~ 4~5 | 24~0~24 |  |  |  | 22~0~22 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  |
| S2：6 ~ 7~ 8 | 14~0~14 |  |  |  | 12.8~0~12.8 |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  |
| 引出线规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颜色 |  |  |  | 规格 |  |  | 长度（mm） |  | 端子 |  |
| 初级引出线：1~2 |  |  | 红-红 |  |  |  | RVV-0.75 |  |  | 150 |  | 剥口上锡5mm |  |
| 次级引出线：3~4~5,6~7~8 |  |  | 蓝-黑-蓝,绿-黑-绿 |  |  |  | RV-0.5，RV-0.3 |  |  | 150 |  | 剥口上锡5mm |  |