1200VA（SY0703-1508A1）环型电源变压器

1、原理图

1.红 0V

2.红  220V

4. 蓝 24V

3. 黑 0V

6. 蓝 24V

5. 黑 0V

2、性能参数

| 名称 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  | 重量 （kg） |  |  | 安装孔 （mm） |  | 罗丝 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D(mm) |  | H(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 环型电源变压器 |  | 1200 |  | 235 |  | 63 |  | 12.5 |  |  | —— |  | 8 |
| 初级额定输入 |  |  |  |  |  | 230V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 初级直流电阻 |  |  |  |  |  | 5Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大空载电流 |  |  |  |  |  | 100mA |  |  |  |  |  |  |  |
| 次级额定输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空载电压（V±5％） |  |  |  | 负载电压（V±5％） |  |  |  | 额定负载电流（A） |  |  |  |  |
| S1：3 ~ 4 | 0~24 |  |  |  | 0~23 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| S1：5~ 6 | 0~24 |  |  |  | 0~23 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 引出线规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颜色 |  |  |  | 规格 |  |  | 长度（mm） |  | 端子 |  |
| 初级引出线：1~2 |  |  | 红-红 |  |  |  | RV-2 |  |  | 400 |  | 剥口上锡5mm |  |
| 次级引出线：3~4，5~6 |  |  | 黑-蓝，黑-蓝 |  |  |  | RV-6 |  |  | 400 |  | 剥口上锡5mm |  |