1800VA（SY00609-1307A1）环型电源变压器

1、原理图

1.黑 0V

4.棕  480V

6. 白 135V

5. 白 0V

2.蓝 208V

3.黄  220V

2、性能参数

| 名称 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  | 重量 （kg） |  |  | 安装孔 （mm） |  | 罗丝 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D(mm) |  | H(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 环型电源变压器 |  | 1800 |  | 148 |  | 78 |  | 6.5 |  |  | —— |  | —— |
| 初级额定输入 |  |  |  |  |  | 0V-208V-220V-480V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 初级直流电阻 |  |  |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大空载电流 |  |  |  |  |  | 85mA |  |  |  |  |  |  |  |
| 次级额定输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空载电压（V±5％） |  |  |  | 负载电压（V±5％） |  |  |  | 额定负载电流（A） |  |  |  |  |
| S1：5 ~ 6 | 0~135 |  |  |  | 0~120 |  |  |  | 13.33 |  |  |  |  |
| 引出线规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颜色 |  |  |  | 规格 |  |  | 长度（mm） |  | 端子 |  |
| 初级引出线：1~2~3~4 |  |  | 黑-蓝-黄-棕 |  |  |  | UL-1015 16# |  |  | 200 |  | 剥口上锡5mm |  |
| 次级引出线：5~6 |  |  | 白-白 |  |  |  | UL-1015 14# |  |  | 200 |  | 剥口上锡5mm |  |