400VA(SY06140-1311A1) R型变压器

1、原理图

1.黑 0V

2.蓝  110V

3. 黑 0V

4.黄  42V

5. 黑 0V

6.棕  42V

2、性能参数

| 名称 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  | 重量 （kg） |  |  | 安装孔距 （mm） |  | 安装孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A(mm) |  | X(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| R型电源变压器 |  | 400 |  | 158 |  | 66 |  | 3.6 |  |  | 135*100 |  | M5 |
| 初级额定输入 |  |  |  |  |  | 110V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 初级直流电阻 |  |  |  |  |  | 2Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大空载电流 |  |  |  |  |  | 35mA |  |  |  |  |  |  |  |
| 次级额定输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空载电压（V±5％） |  |  |  | 负载电压（V±5％） |  |  |  | 额定负载电流（A） |  |  |  |  |
| S1：3 ~ 4 | 0~42 |  |  |  | 0~40 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| S2：5~6 | 0~42 |  |  |  | 0~40 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 引出线规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颜色 |  |  |  | 规格 |  |  | 长度（mm） |  | 端子 |  |
| 初级引出线：1~2 |  |  | 黑-蓝 |  |  |  | UL-1015 16# |  |  | 300 |  | 剥口上锡5mm |  |
| 次级引出线：3~4，5~6 |  |  | 黑-黄，黑-棕 |  |  |  | UL-1015 16# |  |  | 300 |  | 剥口上锡5mm |  |