450VA（SY0610-1337A1） R型变压器

1、原理图

1.红 0V

2.红  230V

5. 黄/绿

3.黄 450V

4. 黑 0V

5. 黄450V

2、性能参数

| 名称 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  |  | 重量 （kg） |  | 安装孔距 （mm） |  | 安装孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A(mm) |  |  | X(mm) |  |  |  |  |  |  |
| R型电源变压器 |  | 450 |  | 180 |  |  | 71 |  | 5.0 |  | 142*100 |  | ∮8 |
| 初级额定输入 |  |  |  |  |  |  | 230V 50Hz |  |  |  |  |  |  |
| 初级直流电阻 |  |  |  |  |  |  | 10Ω |  |  |  |  |  |  |
| 最大空载电流 |  |  |  |  |  |  | 60mA |  |  |  |  |  |  |
| 次级额定输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空载电压（V±5％） |  |  |  |  | 负载电压（V±5％） |  |  |  | 额定负载电流（A） |  |  |  |
| S1：3 ~ 4 ~ 5 | 450~0~450 |  |  |  |  | 429~0~429 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |
| 引出线规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颜色 |  | 规格 |  |  | 长度（mm） |  |  |  | 端子 |  |
| 初级引出线：1~2 |  |  | 红-红 |  | UL-1672 18# |  |  | 200 |  |  |  | 剥口上锡5mm |  |
| 次级引出线：3~4~5 |  |  | 黄-黑-黄 |  | UL-1015 24# |  |  | 200 |  |  |  | 剥口上锡5mm |  |